Allegato B

AO San Carlo – Assistenza Sistema di Rilevazione Presenze e Controlli Accessi

# Oggetto

L’Azienda utilizza un sistema di rilevazione presenze e controllo accessi composto da una serie di terminali decentrati presso tutte le sedi aziendali, collegati via Ethernet al Software di gestione (concentratore) di terza parte, e attraverso di esso al modulo di gestione delle presenze e assenze della suite HR di SIGMA.

E’ richiesto un servizio di assistenza dei rilevatori, con caratteristiche di seguito descritte.

# Dati di riferimento

Apparati:

n. 72 terminali TechnoDrive Finger Clock 2 Magnetico/RFID alimentati PoE, così utilizzati:

- 12    timbratori sedi periferiche

- 33    timbratori sede centrale San Carlo

- 2     apertura porte Pronto Soccorso

- 2     entrata e uscita ingresso automezzi

- 15    chiamata ascensori

- 2    tornelli Mensa

- 6 timbratori costituiscono la scorta calda.

L’anno d'installazione è il 2010. La vita utile stimata degli apparati è sino al termine del 2017. Al termine del presente contratto è possibile che venga esperita un’ulteriore gara di assistenza e manutenzione che comprenderà il progetto di upgrade dell’intero sistema.

Le sedi esterne sono collocate nell’area Nord-Ovest di Milano o nell’immediato hinterland.

Il personale gestito è di c.a 2500 unità

Il SW di gestione (concentratore) è di terza parte, e sarà obbligo della Ditta prendere in carico l’assistenza, oppure proporne la sostituzione con altro equivalente, con i seguenti requisiti funzionali minimi:

verifica stato timbratori e rilevatori; configurabilità altamente granulare su ciascun timbratore (black list, white list, tipologia timbrature ecc); integrazione con rilevatori per cicli acquisizione ad alta affidabilità; integrazione verso gestionale del personale (della Ditta SIGMA Informatica di Mestre); funzionalità di gestione accessi mensa; funzionalità di gestione accessi riservati.

La fornitura richiesta deve garantire i livelli di servizio e le condizioni operative di seguito descritte.

# Fornitura richiesta

# Dettaglio della fornitura richiesta

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistenza Apparati | Full Risk. Il servizio prevede: ping-IP per verifica attivazione dei rilevatori; risposta telefonica con supporto di I livello (troubleshooting); intervento per il ripristino del funzionamento a seguito di fault logici o fisici degli apparati; gestione e reintegro della “scorta calda” sostituendo le componenti guaste o danneggiate, compresi consumabili (batterie, testine magnetiche, ecc.) | - sostituzione in caso di guasto - help desk l-v 8-17 - intervento e ripristino entro 8 ore lavorative; | Attivato dal call center aziendale |
| Manutenzione programmata Apparati | Manutenzione programmata: interventi di verifica e pulizia testine di lettura | 2 interventi/anno | Nel corso di ciascun intervento dovranno essere verificati tutti 72 gli apparati |
| Sistemi SW | Sistema Data Collector (esistente o nuovo) | 1 (in configurazione HA o AaaS) | Vedi requisiti funzionali: Comprensivo di tutte le licenze necessarie per il suo funzionamento. |
| Sistemi SW | Sistema Produzione e configurazione badge magnetici + RFID (opzionale) | 1 (in configurazione HA). | Vedi requisiti funzionali: Comprensivo di tutte le licenze necessarie per il suo funzionamento. |
| Sistemi SW | Modulo di Integrazione con Software Gestionale HR (esistente o nuovo) | 1 (in configurazione HA). | Vedi requisiti funzionali: Comprensivo di tutte le licenze necessarie per il suo funzionamento. |
| Servizi | Formazione e Assistenza all’avviamento | q.b. |  |